Министерство образования и науки Российской Федерации

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

—

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

«ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛОГОВОГО ВВОДА-ВЫВОДА: АЦП И ШИМ

по дисциплине «Аппаратные средства вычислительной техники»

вариант 5а

Выполнил

студент гр.5151001/40001	<подпись>

Эков И.А.

Преподаватель /

ассистент	<подпись>

Семенов П.О.

Санкт-Петербург 2026г.

- Цель работы.

Получение практических навыков по работе с аналого-цифровым преобразователем и таймерами-счётчиками. Изучение принципов применения широтно-импульсной модуляции в современных цифровых устройствах.

Формулировка задания.

На каждом из регистров PORTA, PORTB и PORTC отображается «бегущий огонь» из набора горящих светодиодов. Для каждого порта существует базовое значение (набор одновременно горящих светодиодов), которое с определённой частотой (для каждого регистра своей) циклически сдвигается на определённый шаг (для каждого регистра свой). Параметрами гирлянды являются:  базовое значение (b) – положительное число, которое циклически сдвигается и отображается на соответствующем регистре;  величина шага (h), на которую циклически сдвигается базовое значение каждый такт гирлянды;  частота смены состояния (p);  начальное смещение (d), определяющее с каким значением смещения начинает работать гирлянда при запуске программы. Все параметры задаются для регистров PORTA, PORTB и PORTC в виде «ba.», «bb.», «bc.» и т.д. Примеры отображения настроек на семисегментном индикаторе приведены на рисунке:

pb є [1; 8] раз в 2 секунды, ba=3; ha=2; pa=4; da=0; bc=6; hc=1; pc=6; dc=1; hb=1; db=0; bb=f.

- Ход работы

  - Схема установки (задействованные узлы отладочной платы).

Схема установки с задействованными узлами отладочной платы показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема установки.

  - Блок-схема алгоритма работы программы.

  - Комментированный листинг программы.

. #define F_CPU 8000000UL

#define GARLAND_DIV 64

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>

#include <avr/interrupt.h>

// порт A

uint8_t ba = 3; // 0b00000011 - горят PA0 и PA1

uint8_t cur_a = 3;

//int ha = 2;

uint8_t ha = 2; // смещение на 2

//int pa = 4;

uint8_t pa = 4; // каждые 4 тика сдвиг

//int da = 0;

uint8_t da = 0; //с 0 позиции

// порт B

uint8_t bb = 0x0F; //0x00001111 PB0, PB1, PB2, PB3 горят

uint8_t cur_b = 0x0F;

//int hb = 1;

uint8_t hb = 1; //смещение на 1

volatile int pb = 1; //изменяемое значение скорости

//int db = 0;

uint8_t db = 0; //с 0 смещения

//порт C

uint8_t bc = 6;  // 0x00000110 PC1 и PC2

uint8_t cur_c = 6;

//int hc = 1;

uint8_t hc = 1; // на один смещение

//int pc = 6;

uint8_t pc = 6; // каждые 6 тиков

//int dc = 1;

uint8_t dc = 1; // с 1 св

// переменные режима и индикатора

volatile int mode = 0; // 0 - работает, 1 - режим настройки

//volatile int cur_param = 0; // 0 - > pb, 1 -> db, 2 -> bb.

volatile unsigned int ind[4]= {0, 0, 0, 0};

volatile int cur_ind = 0; // 0-3

// переменные гирлянды

volatile uint8_t garland_tick = 0;

volatile uint8_t count_a = 0, count_b = 0, count_c = 0;

// переменные АЦП

volatile unsigned int adc_value = 0;

volatile uint8_t adc_ready = 0;

// таблица символов

const unsigned char numb[] = {

0b11000000, // 0  — индекс 0

0b11111001, // 1  — индекс 1

0b10100100, // 2  — индекс 2

0b10110000, // 3  — индекс 3

0b10011001, // 4  — индекс 4

0b10010010, // 5  — индекс 5

0b10000010, // 6  — индекс 6

0b11111000, // 7  — индекс 7

0b10000000, // 8  — индекс 8

0b10010000, // 9  — индекс 9

0b00001000, // a. — индекс 10

0b00000011, // b. — индекс 11

0b01000110, // c. — индекс 12

0b10001100, // p  — индекс 13

0b10001011, // h  — индекс 14

0b10000011, // b  — индекс 15

0b10100001, // d  — индекс 16

0b10111111, // -  — индекс 17

0b11111111  // ' '— индекс 18

};

void crcl(uint8_t *cur, int value){       // — циклический сдвиг (используется в init и таймере)

// if (value < 0) *cur = ((*cur >> -value) | (*cur << (8 + value))) & 0xFF;

*cur = ((*cur << value) | (*cur >> (8 - value))) & 0xFF;

}

void update_garland(void ){ // — вывод cur_a/b/c на порты

PORTA = cur_a;

PORTB = cur_b;

PORTC = cur_c;

}

void init_garlands(){ // — применяет начальные смещения da/db/dc

//for (int i = 0; i < da; i++) crcl(&cur_a, ha);

//for (int j = 0; j < db; j++) crcl(&cur_b, hb);

//for (int k = 0; k < dc; k++) crcl(&cur_c, hc);

crcl(&cur_c, hc);

update_garland();

}

void timer_init(void){    // — настройка таймеров T0, T1, T2

TCCR0 = (1<<WGM01) | (1<<CS01) | (1<<CS00); // настраиваем режим СТС, 64

OCR0 = 154; // до какого числа считать, частота прерываний 8000000 / (64 * 155) ~ 800 Гц

TIMSK |= (1<<OCIE0); // разрешить прерывание

//используем Timer1 в 8-битном режиме Fast-PWM.

TCCR1A = (1<<COM1B1)|(1<<WGM10); // включаем ШИМ на ножке PD4 и неинвертированный режим, первый бит настройки режима

TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS10); //второй бит настройки режима, делитель 1 таймер на макс скорости

// регистр сквадности 0% скважности -> PD4 не горит

OCR1B = 0; // начальное значение

// используем Timer2 (ШИМ на PD7)

TCCR2 = (1<<WGM21)|(1<<WGM20)|(1<<COM21)|(1<<CS20);

// регистр скважности

OCR2 = 0;  // начальное значение

}

void ADC_init(void) {

// что читаем и как

ADMUX  = (1<<REFS0)|(1<<MUX2)|(1<<MUX0); //AVCC (5В),  MUX4:MUX0 = 00101 = 5 → канал ADC5 → ножка PA5

//как работает АЦП

ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADIE);

//       включить    запуск  авто-режим       делитель/64      разрешить прерывание

}

void take_adc(void){      // — запуск одного замера

ADCSRA |= (1<<ADSC); // запуск замера

adc_ready = 0;       // сбрасываем флаг

}

ISR(ADC_vect){

adc_value = ADC;

adc_ready = 1;

}

ISR(TIMER0_COMP_vect) {

//режим настройки

if (mode == 1) {

PORTA = 0x00;                     // 1. гасим ВСЕ индикаторы

if (++cur_ind > 3) cur_ind = 0;   // 2. переходим к следующему

PORTC = ~numb[ind[3 - cur_ind]];  // 3. устанавливаем символ

PORTA = (1 << cur_ind);           // 4. включаем нужный индикатор

}

//режим гирлянды

if (mode == 0) {

garland_tick++; //считаем тики таймера

if  (garland_tick >= GARLAND_DIV){// каждые 64 тика = один шаг гирлянды

garland_tick = 0;

if (++count_a >= pa){ // считаем до pa=4, потом сдвигаем на ha=2, сдвигаем каждые 4 тика

count_a = 0;

crcl(&cur_a, ha);

}

// 25 сек: 8000000 / (64 × (154+1)) = 806 Гц ≈ 800 раз/сек

//800 / 64 = 12.5 тиков гирлянды в секунду

// 12.5 тиков/сек × 2 сек = 25 тиков за 2 секунды

if (++count_b >= (25/ pb)){ //считаем до (25/pb) потом сдвиаем на hb=1

count_b = 0;

crcl(&cur_b, hb);

}

if (++count_c >= pc) { // считаем до pc=6, потом сдвигаем на hc=1

count_c = 0;

crcl(&cur_c, hc);

}

update_garland(); //выводим значения

}

}

}

// вызывается когда нажимается кнопка pd2, переключатель между режимами.

ISR(INT0_vect) {

if (mode == 0) { //режим гирлянды

mode = 1;         //переключаем режим

//cur_param = 0;    //начинаем с первого параметра pb

PORTA = 0x00;    //гасим все светодиоды гирлянды

PORTB = 0x00;        // гасим

PORTC = 0x00;        // гасим

ind[0]=13; ind[1]=11; ind[2]=18; ind[3]=pb; // pb. (1..8)

}

else {

mode = 0;

cur_b = bb;

init_garlands();

}

}

//ISR(INT1_vect){

//if (mode == 1){

//cur_param++;

//if (cur_param > 2) cur_param = 0;

//}

//}

int main(){

timer_init(); // настраиваем 3 таймера

ADC_init(); // настраиваем АЦП

DDRA = 0xDF; //// PA5 вход (потенциометр), остальные выходы

DDRB = DDRC = 0xFF; // все выходы (гирлянда)

DDRD = 0x90; // PD7 и PD4 выходы (ШИМ), PD2 PD3 входы (кнопки)

MCUCR = (1<<ISC11)|(1<<ISC10)|(1<<ISC01)|(1<<ISC00);

GICR  = (1<<INT1)|(1<<INT0);  // разрешить INT0 и INT1

init_garlands(); //начальные смещения

sei(); //разрешаем все прерывания глобально

while(1) {

//режим настройки

if (mode == 1) {

if (adc_ready) { //проверяем готова или нет

adc_ready = 0; //сбрасываем

// усреднение

static unsigned int adc_sum = 0; // складываем

static uint8_t adc_count = 0; // сколько замеров, копим 16

adc_sum += adc_value;

adc_count++;

if (adc_count >= 16) {

unsigned int adc_avg = adc_sum / 16; //усредняем

adc_sum = 0;

adc_count = 0;

uint8_t brightness = (uint8_t)(adc_avg >> 2); //тк АЦП дает число от 0 до 1023 (10бит)

// ОCR принимает число от 0 до 255, нужно преобразовать

// >> 2 = сдвиг вправо на 2 = деление на 4

OCR2  = brightness; // PD7

OCR1B = 255 - brightness; // PD4

pb = adc_avg * 8 / 1024 + 1;

if (pb > 8) pb = 8;

ind[0]=13;

ind[1]=11;

ind[2]=18;

ind[3]=pb;

}

}

}

}

}

  - Ответы на контрольные вопросы.

- Посредством каких регистров производится настройка АЦП?

Настройка аналого-цифрового преобразования (АЦП) в микроконтроллерах AVR производится через следующие регистры:

- ADMUX (ADC Multiplexer Selection Register): Данный регистр настраивает источник входного аналогового сигнала, определяет опорное напряжение и режим выравнивания результатов.

- ADCSRA (ADC Control and Status Register A): Этот регистр управляет работой АЦП, включая разрешение преобразований, выбор частоты преобразования и другие настройки.

- ADCSRB (ADC Control and Status Register B): В некоторых микроконтроллерах, таких как ATmega32, этот регистр используется для дополнительных настроек АЦП, таких как выбор режима работы прерываний.

- ADC (ADC Data Register): Этот регистр хранит результаты преобразования.

- В каких режимах может работать АЦП?

АЦП может работать в следующих режимах:

- Однократное измерение (Single Conversion): В этом режиме АЦП выполняет одно измерение, после чего может быть выключен.

- Автоматическое повторяющееся измерение (Free Running): АЦП выполняет непрерывные преобразования, срабатывая постоянно.

- Автоматическое измерение с использованием внешнего триггера (External Trigger): АЦП выполняет измерения только при наличии внешнего триггера, например, от таймера или другого источника.

- Измерение с использованием внутреннего триггера (Internal Trigger): АЦП выполняет измерения по внутреннему таймеру.

- Какие порты и разряды портов микроконтроллера ATmega32 могут обрабатывать входящие аналоговые сигналы?

Микроконтроллер ATmega32 имеет множество портов, которые могут обрабатывать входящие аналоговые сигналы. Эти порты включают в себя порты порт А (PORTA), порт С (PORTC) и порт D (PORTD). Каждый из них имеет свой набор входов, которые могут быть настроены на аналоговый режим при помощи регистра ADMUX и порта ADC (Analog-to-Digital Converter).

- Какими способами реализуется ШИМ?

ШИМ (Широтно-импульсная модуляция) может быть реализована различными способами, включая:

- Регулирование скважности (PWM): Генерация ШИМ-сигнала путем изменения длительности импульсов (скважности) при постоянной частоте.

- Частотно-импульсная модуляция (FM): Генерация ШИМ-сигнала путем изменения частоты импульсов при постоянной скважности.

- Как настроит ШИМ с помощью таймера-счётчика?

Для настройки ШИМ с использованием таймера-счётчика в микроконтроллерах AVR, обычно выполняют следующие шаги:

- Выбор режима работы таймера, который поддерживает ШИМ (например, Fast PWM или Phase Correct PWM).

- Настройка значения регистра OCRn (где "n" - номер таймера) для установки скважности ШИМ-сигнала.

- Настройка частоты счета таймера с помощью регистра TCCRn (Timer/Counter Control Register).

- При необходимости, настройка дополнительных параметров, таких как выбор выходного пина для ШИМ-сигнала и режим работы (например, нормальный, инвертированный или без подавления).

Это позволяет генерировать ШИМ-сигнал на выходе микроконтроллера с заданной скважностью и частотой.

- Вывод

В ходе лабораторной работы были получены практические навыки работы с аналого-цифровым преобразователем и таймерами-счётчиками микроконтроллера ATmega32. Был реализован АЦП в режиме свободного полёта с использованием прерываний для считывания положения потенциометра с вывода PA5 и последующего изменения параметра pb в диапазоне от 1 до 8. С помощью таймеров T1 и T2 в режиме Fast-PWM была реализована широтно-импульсная модуляция на выводах PD4 и PD7, обеспечивающая плавное и синхронное изменение яркости светодиодов в зависимости от положения потенциометра. Таким образом, была изучена работа АЦП и ШИМ как аппаратных средств для получения аналоговых величин в цифровых устройствах и реализована программа управления гирляндой с возможностью настройки параметров в реальном времени.